串口设置

通信方式：串口，波特率：9600，8位数据位，1停止位，无校验，无流控制

PC->门锁的通信数据帧结构：

| 帧头 | 长度 | 功能码 | 参数1-N | 差错校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

帧头：1字节，固定为7F。

长度：2字节，包含本身+功能码+参数+差错。

功能码：1字节。

差错校验：2字节，CRC16校验，多项式值8005，初始值0x0000，可通过ip33.com/crc.html的工具在线计算。

数据帧的长度最大限制为1048字节，参数的长度限制1024字节。

功能码定义

| 0x01 | 查询FALSH容量 |
| --- | --- |
| 0x02 | 设置SPI引脚 |
| 0x03 | 擦除FALSH |
| 0x04 | 写入FALSH（不自动擦除） |
| 0x05 | 读取FLASH |
| 0x06 | 写入FALSH（自动擦除） |

设置SPI引脚的参数

| 参数1 | FALSH_CS的GPIO组，不能超过3 |
| --- | --- |
| 参数2 | FALSH_CS的引脚编号，不能超过15 |
| 参数3 | FALSH_CLK的GPIO组，不能超过3 |
| 参数4 | FALSH_CLK的引脚编号，不能超过15 |
| 参数5 | FALSH_MOSI的GPIO组，不能超过3 |
| 参数6 | FALSH_MOSI的引脚编号，不能超过15 |
| 参数7 | FALSH_MISO的GPIO组，不能超过3 |
| 参数8 | FALSH_MISO的引脚编号，不能超过15 |

擦除FLASH

| 参数1 | 0x1：页擦除 0x2：扇区擦除 0x03：32K擦除（保留） 0x04：块擦除（保留） 0x05：芯片擦除（保留） |
| --- | --- |
| 参数2-5 | 地址,芯片擦除的地址传任意值或不传 |

写入FLASH（不自动擦除）的参数

该指令执行前需要自行对FLASH进行擦除

| 参数1-4 | 开始位置 |
| --- | --- |
| 参数5-6 | 长度 |
| 参数7+n | 数据 |

从FALSH中读取的参数

| 参数1-4 | 开始位置 |
| --- | --- |
| 参数5-6 | 长度 |

写入FLASH（自动擦除）的参数

该指令执行前无需对FLASH进行擦除，指令会自己擦除。

| 参数1-4 | 开始位置 |
| --- | --- |
| 参数5-6 | 长度 |
| 参数7+n | 数据 |

门锁->PC的通信数据帧结构：

| 帧头 | 长度 | 功能码 | 状态 | 参数1-N | 差错校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

帧头：1字节，固定为7F

长度：2字节，包含本身+功能码+状态+参数+差错

功能码：1字节

状态：1字节，命令的反馈状态

差错校验：2字节，CRC16校验，多项式值8005，初始值0x0000

数据帧的长度最大限制为1048字节，参数的长度限制1024字节

功能码定义

与发送端相同，参考发送端的描述

状态码定义

| 0x00 | 执行成功 |
| --- | --- |
| 0x01 | 执行失败 |
| 0X02 | 校验失败 |
| 0x03 | 帧长度错误 |
| 0x04 | 参数长度过大 |
| 0XFF | 未识别的指令 |

查询FALSH容量返回参数

| Manufacturer ID | 厂商ID |
| --- | --- |
| MemoryType ID | 内存类型 |
| Capacity ID | 容量密度 |

写入FLASH（不自动擦擦除）的参数

该指令执行前需要自行对FLASH进行擦除。

无需返回参数

从FALSH中读取的参数

| 参数1-n | 读到的数据 |
| --- | --- |

写入FLASH（自动擦擦除）的参数

该指令执行前无需对FLASH进行擦除，指令会自己擦除。

无需返回参数